# 太极总线与外设接口规范

Taiji Bus & Peripheral Interface Specification v1.0

基于太极指令集架构（TISA）v1.0

基于太极微架构 v1.0

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 状态 | 正式发布 |
| 日期 | 2026-07-02 |
| 编制 | 玄同工作室 |

目  录

一、概述  .......................................................  3

二、总线架构  .....................................................  3

三、外设寻址  .....................................................  5

四、标准外设  .....................................................  6

五、中断系统  .....................................................  9

六、总线仲裁  ....................................................  11

七、外设编程模型  ..................................................  11

八、文档信息  ....................................................  13

# 一、概述

## 1.1 功能定位

太极总线是连接太极CPU核心与外围设备的三进制数据通路。本规范定义总线协议、外设寻址、中断路由和标准外设接口。

## 1.2 核心特征

| 特征 | 说明 |
| --- | --- |
| 三进制原生总线 | 地址、数据、控制信号均为三进制 |
| 统一编址 | 外设寄存器映射到南极段地址空间 |
| 三线握手 | 请求-应答-释放三态握手机制 |
| 极性感知 | 总线事务跟随指令极性，阳=写入外设，阴=读取外设 |
| 中断路由 | 外设中断通过统一异常入口分发，入口与程序入口分离 |
| 标准外设 | 串口、定时器、GPIO、存储设备 |

## 1.3 外设访问指令

| 指令 | 类别 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出 | 阳 | 输出 基址寄存器, 源寄存器, #偏移 | 将源寄存器数据写入外设寄存器（基址+偏移） |
| 输入 | 阳 | 输入 目标寄存器, 基址寄存器, #偏移 | 从外设寄存器（基址+偏移）读取数据到目标寄存器 |

# 二、总线架构

## 2.1 顶层架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    太极CPU核心                          │
│                                                          │
│  ┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐              │
│  │ 取指单元 │   │ 执行单元 │   │ 内存控制器│              │
│  └─────────┘   └─────────┘   └─────┬───┘              │
│                                     │                    │
│                           ┌─────────┴─────────┐        │
│                           │     总线控制器      │        │
│                           └─────────┬─────────┘        │
└─────────────────────────────────────┼───────────────────┘
                                      │
                    ┌─────────────────┴─────────────────┐
                    │           太极总线                  │
                    │   地址总线 (27 trit)                │
                    │   数据总线 (27 trit)                │
                    │   控制总线 (3 trit)                 │
                    │   应答信号 (1 trit)                 │
                    │   中断请求 (1 trit)                 │
                    └─────────────────┬─────────────────┘
                                      │
        ┌─────────────┬───────────────┼───────────────┬─────────────┐
        ▼             ▼               ▼               ▼             ▼
   ┌─────────┐  ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐   ┌─────────┐
   │ 串口    │  │ 定时器   │    │ GPIO    │    │ 存储    │   │ 中断    │
   │ 控制器  │  │ 控制器   │    │ 控制器  │    │ 控制器  │   │ 控制器  │
   └─────────┘  └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘   └─────────┘

## 2.2 总线信号

| 信号 | 位宽 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADDR | 27 trit | CPU → 外设 | 地址总线 |
| DATA | 27 trit | 双向 | 数据总线 |
| CTRL | 3 trit | CPU → 外设 | 控制总线（仅发送命令） |
| ACK | 1 trit | 外设 → CPU | 应答/就绪信号 |
| INTR | 1 trit | 外设 → CPU | 中断请求信号 |

## 2.3 控制总线编码

CTRL 总线仅用于 CPU 向外设发送操作命令。外设通过 ACK 信号返回应答。

| CTRL 值 | 含义 | 能量方向 |
| --- | --- | --- |
| 阳阳阳 | 写入（STORE） | 阳（消耗） |
| 阴阴阴 | 读取（LOAD） | 阴（回收） |
| 太极太极太极 | 空闲 | 太极（平衡） |

## 2.4 ACK 信号

ACK 信号由外设驱动，用于握手确认：

| ACK 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 阳 | 就绪/应答 |
| 太极 | 等待/忙 |
| 阴 | 错误（外设故障或地址无效） |

## 2.5 总线时序

写事务：

周期:       T0         T1         T2
          ───────   ───────   ───────
CTRL:     阳阳阳     阳阳阳     太极太极太极
ADDR:     地址       地址       —
DATA:     数据       数据       —
ACK:      太极       阳/阴      —

读事务：

周期:       T0         T1         T2
          ───────   ───────   ───────
CTRL:     阴阴阴     阴阴阴     太极太极太极
ADDR:     地址       地址       —
DATA:     太极       数据       —
ACK:      太极       阳/阴      —

T0：CPU 发起事务，驱动地址、数据（写）和控制信号。外设返回 ACK=太极（等待）。

T1：外设响应。写事务：外设锁存数据并返回 ACK=阳。读事务：外设驱动数据总线并返回 ACK=阳。如外设故障或地址无效，返回 ACK=阴。

T2：CPU 释放总线，CTRL 归太极，DATA 归太极。

# 三、外设寻址

## 3.1 外设地址空间

外设寄存器映射到南极段高地址区域：

| 地址范围 | 大小 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 0xFFFF000 ~ 0xFFFF0FF | 256 极字 | 系统控制寄存器 |
| 0xFFFF100 ~ 0xFFFF1FF | 256 极字 | 串口控制器 |
| 0xFFFF200 ~ 0xFFFF2FF | 256 极字 | 定时器控制器 |
| 0xFFFF300 ~ 0xFFFF3FF | 256 极字 | GPIO 控制器 |
| 0xFFFF400 ~ 0xFFFF4FF | 256 极字 | 存储控制器 |
| 0xFFFF500 ~ 0xFFFF5FF | 256 极字 | 中断控制器 |
| 0xFFFF600 ~ 0xFFFFFFF | 保留 | 未来扩展 |

## 3.2 系统控制寄存器

| 偏移 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | SYS_ID | 系统标识（只读） |
| 0x01 | SYS_STATUS | 系统状态 |
| 0x02 | SYS_CTRL | 系统控制 |
| 0x03 | CLK_FREQ | 时钟频率（MHz） |
| 0x04 | CLK_COUNT | 时钟周期计数 |
| 0x05 | CORE_COUNT | 核心数量 |
| 0x06 | MEM_SIZE | 内存大小（极字数） |
| 0x07 | BOOT_STATUS | 启动状态 |

# 四、标准外设

## 4.1 串口控制器

寄存器映射：

| 偏移 | 名称 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | UART_DATA | 8 trit | 收发数据寄存器 |
| 0x01 | UART_STATUS | 9 trit | 状态寄存器（位图） |
| 0x02 | UART_CTRL | 9 trit | 控制寄存器（位图） |
| 0x03 | UART_BAUD | 16 trit | 波特率配置 |

UART_STATUS 位定义（位图）：

| trit 位 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | RX_READY（阳=接收数据就绪，太极=空闲） |
| 1 | TX_READY（阳=发送就绪，太极=忙） |
| 2 | RX_ERROR（阳=接收错误，太极=正常） |
| 3 | TX_ERROR（阳=发送错误，太极=正常） |
| 4-8 | 保留（太极） |

UART_CTRL 位定义（位图）：

| trit 位 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | RX_EN（阳=使能接收，太极=关闭） |
| 1 | TX_EN（阳=使能发送，太极=关闭） |
| 2 | RX_INT_EN（阳=使能接收中断） |
| 3 | TX_INT_EN（阳=使能发送中断） |
| 4-8 | 保留（太极） |

## 4.2 定时器控制器

寄存器映射：

| 偏移 | 名称 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | TIMER_COUNT | 27 trit | 当前计数值 |
| 0x01 | TIMER_CMP | 27 trit | 比较值 |
| 0x02 | TIMER_CTRL | 9 trit | 控制寄存器（位图） |
| 0x03 | TIMER_DIV | 8 trit | 预分频器 |

TIMER_CTRL 位定义（位图）：

| trit 位 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | EN（阳=使能定时器，太极=关闭） |
| 1 | ONE_SHOT（阳=单次模式，太极=循环模式） |
| 2 | INT_EN（阳=使能中断） |
| 3-8 | 保留（太极） |

当 TIMER_COUNT >= TIMER_CMP 且中断使能时，触发定时器中断。

## 4.3 GPIO 控制器

寄存器映射：

| 偏移 | 名称 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | GPIO_IN | 16 trit | 输入数据（位图） |
| 0x01 | GPIO_OUT | 16 trit | 输出数据（位图） |
| 0x02 | GPIO_DIR | 16 trit | 方向（阳=输出, 阴=输入） |
| 0x03 | GPIO_INT_EN | 16 trit | 中断使能（位图） |

GPIO 引脚共 16 个，每个引脚由一个 trit 独立控制。输出值时，阳=高电平，太极=高阻，阴=低电平。

## 4.4 存储控制器

寄存器映射：

| 偏移 | 名称 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | STOR_ADDR | 27 trit | 存储地址 |
| 0x01 | STOR_DATA | 27 trit | 数据寄存器 |
| 0x02 | STOR_CTRL | 9 trit | 控制寄存器（位图） |
| 0x03 | STOR_STATUS | 9 trit | 状态寄存器（位图） |
| 0x04 | STOR_SIZE | 27 trit | 传输大小（极字数） |

STOR_CTRL 位定义（位图）：

| trit 位 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | READ（阳=读操作） |
| 1 | WRITE（阳=写操作） |
| 2 | INT_EN（阳=使能完成中断） |
| 3-8 | 保留（太极） |

STOR_STATUS 位定义（位图）：

| trit 位 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | BUSY（阳=忙，太极=空闲） |
| 1 | ERROR（阳=错误） |
| 2 | DONE（阳=操作完成） |
| 3-8 | 保留（太极） |

# 五、中断系统

## 5.1 中断架构

异常入口与程序入口分离。北极段前 256 极字保留为异常跳板区，程序入口从 0x0000100 开始。

地址空间布局（北极段前部）:

0x0000000 ┌──────────────────────────┐
          │  异常跳板区 (256 极字)    │
          │  每条跳板指令占 1 极字    │
          │  共支持 256 个异常/中断   │
0x0000100 ├──────────────────────────┤
          │  程序入口 (_start)        │
          │  用户代码段               │
          └──────────────────────────┘

硬件响应异常/中断时，程计跳转到 异常号 × 1 的地址（即每个异常号对应一个极字的跳板空间）。跳板处放置一条跳转指令，跳转到 OS 中对应的处理函数。

链接器规范 3.4 节入口地址同步更新为 0x0000100。

## 5.2 中断控制器寄存器

| 偏移 | 名称 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | INT_PENDING | 8 trit | 中断待处理标志（位图） |
| 0x01 | INT_ENABLE | 8 trit | 中断使能（位图） |
| 0x02 | INT_PRIORITY | 8 trit | 中断优先级（每个中断 1 trit） |
| 0x03 | INT_VECTOR | 8 trit | 当前最高优先级中断向量 |

## 5.3 中断向量分配

| 中断号 | 跳板地址 | 外设 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 0x0000010 | 定时器 | 定时器比较匹配 |
| 0x11 | 0x0000011 | 串口接收 | 数据接收就绪 |
| 0x12 | 0x0000012 | 串口发送 | 发送缓冲区空 |
| 0x13 | 0x0000013 | GPIO0 | GPIO 引脚 0 中断 |
| 0x14 | 0x0000014 | GPIO1 | GPIO 引脚 1 中断 |
| 0x15 | 0x0000015 | 存储 | 存储操作完成 |
| 0x16-0x1F | 0x0000016-0x000001F | 保留 | 未来扩展 |

## 5.4 中断处理流程

硬件：

外设拉高 INTR 信号
中断控制器置位 INT_PENDING 对应位
中断控制器根据 INT_ENABLE 和 INT_PRIORITY 选出最高优先级中断
向 CPU 发出中断请求

CPU：

当前指令 WB 阶段结束后响应中断
硬件将当前 R23（异因）压入内核栈
R23（异因）= 中断号
硬件将当前 R24（程计）压入内核栈
程计 = 中断号 × 1（跳转到异常跳板区对应位置）
硬件置极化 = 阳

中断返回：

从内核栈恢复 R24（程计）
从内核栈恢复 R23（异因）
继续执行被中断的程序

R23（异因）为系统专用异常原因寄存器。用户程序不应使用 R23。中断响应时硬件自动将旧值压入内核栈，中断返回时恢复。

# 六、总线仲裁

## 6.1 单主模式

当前太极总线为单主模式，仅 CPU 核心作为总线主设备。所有外设均为从设备。

## 6.2 未来多主扩展

为多核或 DMA 场景预留多主仲裁机制：

多主仲裁信号（预留）:
    BREQ: 总线请求（主设备 → 仲裁器）
    BGRANT: 总线授权（仲裁器 → 主设备）
    BBUSY: 总线忙（当前主设备 → 仲裁器）
仲裁策略为固定优先级：CPU 核心 > DMA 控制器 > 其他主设备。

# 七、外设编程模型

## 7.1 外设访问指令

外设访问通过立合形指令完成。指令格式与汇编器规范一致。

| 指令 | 类别 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出 | 阳 | 输出 基址寄存器, 源寄存器, #偏移 | 将源寄存器数据写入外设寄存器（基址+偏移） |
| 输入 | 阳 | 输入 目标寄存器, 基址寄存器, #偏移 | 从外设寄存器（基址+偏移）读取数据到目标寄存器 |

## 7.2 外设编程示例

串口初始化：

; 串口初始化
    传送 参一, #0xFFFF100     ; 串口基址
    传送 参二, #115200        ; 波特率
    输出 参一, 参二, #3       ; 写入 UART_BAUD (偏移3)
    传送 参二, #阳阳阳太极太极太极太极太极  ; RX_EN, TX_EN, RX_INT_EN
    输出 参一, 参二, #2       ; 写入 UART_CTRL (偏移2)

发送字符：

; 发送字符
    传送 参二, #65            ; ASCII 'A'
    输出 参一, 参二, #0       ; 写入 UART_DATA (偏移0)

读取接收数据：

; 读取接收数据
    输入 返零, 参一, #0       ; 读取 UART_DATA (偏移0)

## 7.3 中断服务程序示例

; 串口接收中断服务程序
; 跳板地址 0x0000011 处放置: 跳转 串口_ISR
串口_ISR:
    传送 参一, #0xFFFF100     ; 串口基址
    输入 返零, 参一, #0       ; 读取接收数据
    压栈 返零                 ; 保存数据
    返回

# 八、文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 规范名称 | 太极总线与外设接口规范 |
| 版本 | v1.0 |
| 状态 | 正式发布 |
| 指令集基础 | 太极指令集架构 v1.0 |
| 微架构基础 | 太极微架构 v1.0 |
| 总线类型 | 三进制统一编址总线 |
| 总线宽度 | 地址 27 trit / 数据 27 trit / 控制 3 trit |
| 握手机制 | 三线握手（CTRL命令 + ACK应答） |
| 异常入口 | 北极段前 256 极字跳板区（0x0000000-0x00000FF） |
| 程序入口 | 0x0000100 |
| 外设地址空间 | 南极段高 256K 极字 |
| 中断模型 | 硬件跳板分发 + R23/R24 自动压栈 |
| 总线模式 | 单主模式（预留多主扩展） |
| 编制 | 玄同工作室 |
| 日期 | 2026-07-02 |

© 2026 玄同工作室。太极总线与外设接口基于太极指令集架构设计，为太极模拟器提供完整的外设连接标准。