# 太极模拟器规范

Taiji Simulator Specification v1.0

基于太极指令集架构（TISA）v1.0

基于太极微架构 v1.0 / 太极汇编器 v1.0 / 太极链接器 v1.0 / 太极总线与外设接口 v1.0

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 状态 | 正式发布 |
| 日期 | 2026-07-02 |
| 编制 | 玄同工作室 |

目  录

一、概述  ..............................................  3

二、模块架构  ............................................  4

三、加载器  .............................................  6

四、流水线仿真  ...........................................  7

五、译码器  .............................................  9

六、ALU  .............................................  9

七、寄存器堆  ............................................  10

八、内存  ..............................................  10

九、逆执控制  ............................................  11

十、外设仿真  ............................................  12

十一、调试器  ............................................  13

十二、日志  .............................................  14

十三、命令行接口  ..........................................  15

十四、程序示例  ...........................................  15

十五、羲和语言实现  .........................................  16

十六、文档信息  ...........................................  17

# 一、概述

## 1.1 功能定位

太极模拟器是太极三进制计算机的软件仿真环境。它加载链接器生成的可执行文件，模拟太极CPU的取指、译码、执行、写回四级流水线，管理三段式内存空间，响应外设中断，输出调试信息。

## 1.2 核心特征

| 特征 | 说明 |
| --- | --- |
| 完整仿真 | 模拟全部74条指令的执行 |
| 四级流水线 | IF/ID/EX/WB 精确时序仿真 |
| 三段式内存 | 北极段（RX）/ 赤道段（RW）/ 南极段（R） |
| 逆执支持 | 差异化快照 + 1024条环形缓冲 + 逆执保护锁 |
| 外设仿真 | 串口、定时器、GPIO、存储控制器 |
| 调试接口 | 时间旅行回溯、断点、单步、寄存器/内存查看 |
| 羲和语言实现 | 源码使用羲和语言编写，经常曦编译器编译至 LLVM IR |
| 跨平台 | 基于 LLVM 运行时，支持所有主流操作系统 |

## 1.3 输入输出

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 输入 | .tjexe 可执行文件 |
| 输出 | 终端输出（串口仿真）、调试日志 |
| 调试命令 | 交互式命令行或调试脚本 |

# 二、模块架构

## 2.1 顶层模块

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    太极模拟器                            │
│                                                          │
│  ┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐  │
│  │ 加载器   │ → │ 流水线   │ → │ 调试器   │ → │ 日志     │  │
│  └─────────┘   └─────────┘   └─────────┘   └─────────┘  │
│       │              │              │                    │
│       ▼              ▼              ▼                    │
│  ┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐              │
│  │ 内存     │   │ 寄存器堆 │   │ 外设     │              │
│  └─────────┘   └─────────┘   └─────────┘              │
│                                                          │
│  ┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐              │
│  │ ALU     │   │ 译码器   │   │ 逆执控制 │              │
│  └─────────┘   └─────────┘   └─────────┘              │
│                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │              命令行界面 (CLI)                      │   │
│  │  加载 / 运行 / 单步 / 断点 / 查看 / 回溯           │   │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 模块职责

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| 加载器 | 解析 .tjexe 文件头，加载代码段/数据段/常量段到内存，设置入口地址 |
| 流水线 | 实现 IF/ID/EX/WB 四级流水线仿真 |
| 译码器 | 操作码查表译码，输出极性、字形、控制信号 |
| ALU | 执行三进制算术和逻辑运算 |
| 寄存器堆 | 27个27 trit寄存器，R25/R26写保护 |
| 内存 | 三段式地址空间，按极字寻址，释放为逻辑标记不回收底层内存 |
| 逆执控制 | 差异化快照 + 环形缓冲 + 逆执保护锁，覆盖即丢弃 |
| 外设 | 串口、定时器（基于事件调度）、GPIO、存储控制器仿真 |
| 调试器 | 断点、单步、时间旅行回溯、寄存器/内存查看 |
| 日志 | 分级异步写入，跟踪/调试级别仅调试模式启用 |
| CLI | 交互式命令行，接受用户命令 |

# 三、加载器

## 3.1 可执行文件解析

加载器.加载(文件路径):
    打开文件
    读取文件头（魔数、版本、入口地址、段大小）
    验证魔数和版本
    如果验证失败: 报错退出

    读取代码段 → 内存.写入(北极段起始, 代码段数据)
    读取数据段 → 内存.写入(赤道段起始, 数据段数据)
    读取常量段 → 内存.写入(南极段起始, 常量段数据)

    BSS段清零 → 内存.批量写太极(赤道段起始 + 数据段大小, BSS段大小)

    程计 = 入口地址
    栈针 = 栈顶地址（0x7FFFFFF）

## 3.2 初始化序列

模拟器.初始化():
    加载器.加载(可执行文件路径)
    寄存器堆.全部清零()
    栈针 = 0x7FFFFFF
    帧针 = 0x7FFFFFF
    状存 = 全太极
    异因 = 全太极
    逆执控制.初始化()
    外设.初始化()
    日志.初始化()

# 四、流水线仿真

## 4.1 四级流水线

流水线.执行周期():
    ; WB 阶段
    如果 WB_有效:
        执行WB阶段(WB_指令, WB_结果)

    ; EX 阶段
    如果 EX_有效:
        EX_结果 = 执行EX阶段(EX_指令)

    ; ID 阶段
    如果 ID_有效:
        ID_控制信号 = 译码器.译码(ID_指令)
        检测数据相关(ID_控制信号, EX_目标寄存器, WB_目标寄存器)

    ; IF 阶段
    如果 IF_有效:
        IF_指令 = 内存.读取(程计)
        程计 += 1

    ; 流水线推进
    WB_指令 = EX_指令
    EX_指令 = ID_指令
    ID_指令 = IF_指令
    WB_结果 = EX_结果

## 4.2 数据相关处理

检测数据相关(ID_控制信号, EX_目标, WB_目标):
    如果 ID_源寄存器一 == EX_目标:
        ID_操作数一 = EX_结果  ; 前递
    否则 如果 ID_源寄存器一 == WB_目标:
        ID_操作数一 = WB_结果  ; 前递
    否则:
        ID_操作数一 = 寄存器堆.读取(ID_源寄存器一)

    如果 ID_源寄存器二 == EX_目标:
        ID_操作数二 = EX_结果  ; 前递
    否则 如果 ID_源寄存器二 == WB_目标:
        ID_操作数二 = WB_结果  ; 前递
    否则:
        ID_操作数二 = 寄存器堆.读取(ID_源寄存器二)

    如果 ID_指令 是 Load-Use 相关:
        插入气泡（停顿1周期）

## 4.3 跳转处理

执行跳转(目标地址):
    程计 = 目标地址
    冲刷流水线:
        IF_有效 = 阳
        ID_有效 = 太极
        EX_有效 = 太极
        WB_有效 = 太极

# 五、译码器

## 5.1 译码表

译码器内置完整的操作码译码表，与太极指令集架构 4.2-4.4 节一致。

译码器.译码(指令字):
    操作码 = 指令字[26..23]
    条目 = 译码表[操作码]
    返回 译码结果(
        极性 = 条目.极性,
        字形 = 条目.字形,
        目标寄存器 = 指令字[22..20],
        源寄存器一 = 指令字[19..17],
        源寄存器二 / 立即数 / 偏移 = 按字形提取
    )

## 5.2 立即数符号扩展

译码器.符号扩展(立即数17):
    符号位 = 立即数[16]  ; 最高有效 trit
    扩展结果 = 新数组(27)
    扩展结果[16..0] = 立即数
    扩展结果[26..17] = 符号位  ; 填充10个trit
    返回 扩展结果

# 六、ALU

## 6.1 运算实现

ALU.执行(操作数A, 操作数B, 功能码):
    分支 功能码:
        加法: 返回 三进制加法(操作数A, 操作数B)
        减法: 返回 三进制加法(操作数A, 极性翻转(操作数B))
        乘法: 返回 三进制乘法(操作数A, 操作数B)
        除法: 返回 三进制除法(操作数A, 操作数B)
        与:   返回 按位与(操作数A, 操作数B)
        或:   返回 按位或(操作数A, 操作数B)
        异或: 返回 按位异或(操作数A, 操作数B)
        非:   返回 按位取反(操作数A)
        左移: 返回 左移(操作数A, 操作数B)
        右移: 返回 右移(操作数A, 操作数B)
        比较: 返回 比较(操作数A, 操作数B)
        传送: 返回 操作数B

## 6.2 单 trit 加法查表

三进制加法(A, B):
    结果 = 新数组(27)
    进位 = 太极
    循环 i = 0 到 26:
        (结果[i], 进位) = 单trit加法表[A[i], B[i], 进位]
    返回 结果
单 trit 加法表为 3×3×3 = 27 条目，编译为静态查找表。

# 七、寄存器堆

## 7.1 接口实现

类 寄存器堆:
    寄存器: 极字[27]

    方法 读取(地址):
        如果 地址 == 25: 返回 极字.全太极()  ; 零存
        如果 地址 == 26: 返回 极字.全阳()    ; 一存
        返回 寄存器[地址]

    方法 写入(地址, 数据):
        如果 地址 == 25 或 地址 == 26: 返回  ; 写保护
        寄存器[地址] = 数据

# 八、内存

## 8.1 三段式内存

释放操作仅将内存状态标记为阴，不释放底层物理内存。被标记为阴的内存页在后续分配时直接覆盖复用。

类 内存:
    北极段: 极字[256M]
    赤道段: 极字[1.75G]
    南极段: 极字[2G]
    状态: 极位[总大小]  ; 阴=空闲, 阳=在用

    方法 读取(地址):
        段, 偏移 = 解析地址(地址)
        检查权限(段, 读)
        返回 段数据[偏移]

    方法 写入(地址, 数据):
        段, 偏移 = 解析地址(地址)
        检查权限(段, 写)
        段数据[偏移] = 数据
        状态[地址] = 阳

    方法 释放(地址):
        段, 偏移 = 解析地址(地址)
        检查权限(段, 写)
        状态[地址] = 阴

## 8.2 地址解析

解析地址(地址):
    如果 地址 < 0x1000000:
        返回 (北极段, 地址)
    否则 如果 地址 < 0x8000000:
        返回 (赤道段, 地址 - 0x1000000)
    否则:
        返回 (南极段, 地址 - 0x8000000)

检查权限(段, 操作):
    如果 段 == 北极段 且 操作 == 写: 触发异常(极性不匹配)
    如果 段 == 南极段 且 操作 == 写: 触发异常(极性不匹配)

# 九、逆执控制

## 9.1 快照记录

逆执控制.记录快照(极性, 目标寄存器, 旧值, 内存地址, 内存旧值, 程计):
    如果 极性 != 阳: 返回
    快照 = 新快照(目标寄存器, 旧值, 内存地址, 内存旧值, 程计)
    环形缓冲.压入(快照)

## 9.2 逆执触发

逆执控制.触发逆执():
    如果 逆执进行中:
        如果 异常不可屏蔽: 触发异常(回收失败)
        否则: 中断排队.加入(当前中断); 返回

    逆执进行中 = 阳
    屏蔽可屏蔽中断
    快照 = 环形缓冲.弹出()

    如果 快照.寄存器编号 != 空:
        寄存器堆.写入(快照.寄存器编号, 快照.寄存器旧值)
    如果 快照.内存地址 != 空:
        内存.写入(快照.内存地址, 快照.内存旧值)

    程计 = 快照.程计旧值
    逆执进行中 = 太极
    恢复可屏蔽中断
    冲刷流水线

## 9.3 循环检测

逆执控制.检测循环(异常类型, 程计):
    键 = (异常类型, 程计)
    计数器[键] += 1
    如果 计数器[键] >= 3: 触发异常(回收失败)

# 十、外设仿真

## 10.1 串口

类 串口:
    接收缓冲区: 队列<极字>
    发送缓冲区: 队列<极字>
    控制寄存器: 极字
    状态寄存器: 极字

    方法 写入寄存器(偏移, 数据):
        分支 偏移:
            0: 发送缓冲区.入队(数据); 更新状态
            2: 控制寄存器 = 数据
            3: 波特率 = 数据

    方法 读取寄存器(偏移):
        分支 偏移:
            0: 返回 接收缓冲区.出队()
            1: 返回 状态寄存器

    方法 外部输入(字符):
        接收缓冲区.入队(字符)
        如果 接收中断使能: 拉高中断

## 10.2 定时器（基于事件调度）

定时器采用基于事件的调度方式，不采用轮询每个周期。模拟器根据比较值和预分频器计算出下一次中断发生的精确周期数，直接快进到该时间点。

类 定时器:
    计数器: 极字
    比较值: 极字
    控制: 极字
    预分频: 极字
    下一次中断周期: 整数  ; 基于事件调度

    方法 初始化():
        如果 控制[0] == 阳:
            下一次中断周期 = 当前周期 + 比较值

    方法 快进到(目标周期):
        如果 控制[0] == 阳 且 目标周期 >= 下一次中断周期:
            计数器 = 太极
            当前周期 = 目标周期
            下一次中断周期 = 当前周期 + 比较值
            如果 控制[2] == 阳: 拉高中断

## 10.3 GPIO

类 GPIO:
    输入引脚: 极位[16]
    输出引脚: 极位[16]
    方向: 极位[16]

    方法 读取():
        返回 输入引脚

    方法 写入(值):
        输出引脚 = 值

# 十一、调试器

## 11.1 调试命令

| 命令 | 说明 |
| --- | --- |
| 运行 | 连续执行直到断点或停机 |
| 单步 | 执行一条指令后暂停 |
| 回溯 数量 | 时间旅行回溯N条指令（不能超过环形缓冲中保留的快照数） |
| 断点 地址 | 设置断点 |
| 清除断点 地址 | 清除断点 |
| 查看寄存器 | 显示全部27个寄存器值 |
| 查看内存 地址 数量 | 显示内存内容 |
| 查看快照 | 显示指令历史缓冲区中当前可用快照数量 |
| 查看极性 | 显示最后执行指令的极性 |
| 加载 文件 | 加载可执行文件 |
| 退出 | 退出模拟器 |

## 11.2 时间旅行回溯

回溯范围受限于环形缓冲区中保留的快照数量（最多1024条）。超出范围的回溯请求将返回错误提示。

调试器.回溯(步数):
    如果 步数 > 环形缓冲.可用快照数():
        输出 "回溯步数超出可用快照范围"
        返回
    循环 i = 0 到 步数:
        快照 = 逆执控制.环形缓冲.弹出()
        恢复快照中的状态
    显示恢复后的寄存器和程计

## 11.3 单步执行

调试器.单步():
    流水线.执行周期()
    显示当前指令、极性、寄存器变化
    如果有异常: 显示异常类型

# 十二、日志

## 12.1 日志级别

| 级别 | 说明 | 默认状态 |
| --- | --- | --- |
| 错误 | 异常触发、文件格式错误 | 启用 |
| 警告 | 零存/一存写入、跳转偏移溢出 | 启用 |
| 信息 | 程序启动/退出、执行统计 | 启用 |
| 调试 | 流水线状态、前递、气泡 | 仅 -d 模式启用 |
| 跟踪 | 每条指令的详细执行信息 | 仅 -t 模式启用 |

## 12.2 异步写入

日志系统采用环形缓冲区批量写入，不阻塞流水线。信息级别以上日志实时写入，调试和跟踪级别日志在缓冲区满或模拟器暂停时批量刷出。

类 日志:
    缓冲区: 环形缓冲<日志条目>
    级别: 日志级别

    方法 写入(级别, 消息):
        如果 级别 > 当前级别: 返回
        条目 = 新日志条目(当前周期, 级别, 程计, 消息)
        缓冲区.压入(条目)
        如果 级别 <= 信息: 立即刷出(条目)

    方法 刷出():
        循环 缓冲区.非空():
            条目 = 缓冲区.弹出()
            输出 格式化(条目)

## 12.3 日志格式

[周期数] [级别] [PC] 消息

示例:
[0000100] [信息] [0x0000104] 加法 返零, 参一, 参二 [太极] 结果=9
[0000001] [信息] [0x0000105] 调用 求和 [阳] 快照已记录
[0000020] [警告] [0x0000120] 对零存的写入被硬件忽略
[0000100] [错误] [0x0000200] 边界越界 地址=0x8000000
[0000101] [信息] [0x0000200] 逆执触发 恢复到 PC=0x0000104

# 十三、命令行接口

## 13.1 启动命令

太极模拟器 [选项] 可执行文件

选项:
    -d              进入调试模式（启用调试级别日志）
    -t              跟踪模式（启用跟踪级别日志，输出每条指令）
    -l 级别         设置日志级别（错误/警告/信息/调试/跟踪）
    -s              启动时立即单步
    -b 地址         启动时设置断点
    --max-cycles N  最大执行周期数
    --serial-in 文件 串口输入文件
    --serial-out 文件 串口输出文件

## 13.2 使用示例

; 直接运行
太极模拟器 程序.tjexe

; 调试模式
太极模拟器 -d 程序.tjexe

; 跟踪模式，最大1000周期
太极模拟器 -t --max-cycles 1000 程序.tjexe

; 串口重定向
太极模拟器 --serial-out 输出.txt 程序.tjexe

# 十四、程序示例

## 14.1 模拟器运行流程

; 加载可执行文件
太极模拟器 求和.tjexe

; 模拟器输出:
[0000000] [信息] 加载可执行文件: 求和.tjexe
[0000000] [信息] 入口地址: 0x0000100
[0000000] [信息] 代码段: 9 极字
[0000000] [信息] 数据段: 0 极字
[0000000] [信息] 栈顶: 0x7FFFFFF

[0000000] [信息] 程序正常退出
[0000000] [信息] 执行周期数: 7
[0000000] [信息] 阳指令: 3, 太极指令: 3, 阴指令: 1
[0000000] [信息] 能量消耗: 3 单位, 能量回收: 1 单位, 净消耗: 2 单位

# 十五、羲和语言实现

## 15.1 源码结构

太极模拟器/
├── 主程序.羲
├── 加载器.羲
├── 流水线.羲
├── 译码器.羲
├── 极位.羲
├── 极字.羲
├── 寄存器堆.羲
├── 内存.羲
├── 运算器.羲
├── 逆执控制.羲
├── 外设/
│   ├── 串口.羲
│   ├── 定时器.羲
│   └── 引脚.羲
├── 调试器.羲
├── 日志.羲
└── 命令行.羲

## 15.2 关键类定义

类 极位:
    枚举 值: 阴 = -1, 太极 = 0, 阳 = 1

类 极字:
    数据: 极位[27]
    ; 实现加法、减法、乘法、移位、逻辑运算

类 寄存器堆:
    寄存器: 极字[27]
    ; 实现读写和写保护

类 内存:
    北极段: 极字[256M]
    赤道段: 极字[1.75G]
    南极段: 极字[2G]
    ; 实现三段式读写和逻辑释放

类 译码器:
    译码表: 字典<极字[4], 译码条目>
    ; 操作码查表译码

类 运算器:
    ; 三进制ALU运算

类 逆执控制:
    环形缓冲: 快照[1024]
    ; 快照管理和逆执触发

类 太极模拟器:
    加载器: 加载器
    流水线: 流水线
    寄存器堆: 寄存器堆
    内存: 内存
    译码器: 译码器
    运算器: 运算器
    逆执控制: 逆执控制
    外设: 外设集合
    调试器: 调试器
    日志: 日志
    ; 顶层控制

## 15.3 编译与运行

; 使用常曦编译器编译模拟器源码
常曦 太极模拟器/ -o 太极模拟器

; 常曦编译器内部流程:
;   羲和源码 → 常曦前端 → LLVM IR → LLVM后端 → 目标平台可执行文件

; 运行模拟器
./太极模拟器 程序.tjexe

# 十六、文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 规范名称 | 太极模拟器规范 |
| 版本 | v1.0 |
| 状态 | 正式发布 |
| 指令集基础 | 太极指令集架构 v1.0 |
| 微架构基础 | 太极微架构 v1.0 |
| 汇编器基础 | 太极汇编器 v1.0 |
| 链接器基础 | 太极链接器与内存布局规范 v1.0 |
| 总线基础 | 太极总线与外设接口规范 v1.0 |
| 实现语言 | 羲和语言 |
| 编译器 | 常曦编译器 → LLVM IR → 目标平台 |
| 支持平台 | Linux / macOS / Windows / WebAssembly |
| 仿真模型 | 四级流水线精确时序 + 全前递 + Load-Use停顿 |
| 定时器模型 | 基于事件调度，非轮询 |
| 释放策略 | 逻辑标记，底层内存不释放，后续分配时覆盖复用 |
| 逆执回溯 | 受限于环形缓冲可用快照数，超出提示错误 |
| 日志策略 | 分级异步写入，信息级实时刷出，调试/跟踪级批量刷出 |
| 调试功能 | 时间旅行回溯、断点、单步、寄存器/内存查看 |
| 外设仿真 | 串口、定时器、GPIO、存储控制器 |
| 编制 | 玄同工作室 |
| 日期 | 2026-07-02 |

© 2026 玄同工作室。太极模拟器基于太极指令集架构设计，是太极三进制计算机的完整软件仿真环境。